胰岛素泵技术参数

一、设备名称及数量

胰岛素泵   美敦力MMT-712EWS   4台

供货商：安徽睿智医疗科技有限公司  王建13866737457

二、基本要求：

1.原装进口，验收时需提供进口货物报关单；

2.产品中标后，供货方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等；

3.提供设备正常运转须配备的耗材清单及其报价；

4.中标后，提供操作规程（包含WORD电子版），厂家提供规范的操作维护培训，在培训完成后发相关培训证书。

三、技术参数

*1.基础率 0.05-35u/h，48段，具有3种基础率模式，基础率步长最小0.05u/h。临时基础率 0.5－24h ±1% 可调整

2.大剂量 0.1－25u，单键快捷完成大剂量输注，大剂量增量 0.1u，可回顾大剂量历史24个。

*3.胰岛素浓度100u/ml，胰岛素输注精度误差<±5%。具有有屏幕背景灯，方便光线不足时使用。

4.具有键盘锁定功能。

5.具有自检功能。

6.报警记录 可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期。

7.低液量报警具有剩余单位和时间两种方式、电池电量不足自动报警。

8.充盈记录 可回顾至少20次的排气记录，以及排气时间和日期。

9.具有防水功能。

10.安全设置50多种独立的安全系统程序监视。

11.输注模式具备BioPULSETM生理脉冲式胰岛素输注。