包四：抑菌洗手液招标参数要求

1.总则  符合GB 19877.1-2005  特种洗手液要求

2.规格：（1）280～550ml/瓶；（2）800～1200ml/瓶；投标需同时提供两种规格。

3.技术要求

3.1 材料要求

3.1.1 洗手液产品配方中所用表面活性剂的生物降解度不应低于90%。

3.1.2 洗手液产品配方中所用原料必须符合《化妆品卫生规范》的规定。

3.2 感官指标

3.2.1 外观：不分层，无悬浮物或沉淀，无明显机械杂质的均匀产品（加入均匀悬浮颗粒组分的产品除外）。

3.2.2 气味：无异味，符合规定香型。

3.2.3 稳定性：于-5℃±2℃的冰箱中放置24h，取出恢复至室温时观察，无沉淀和无变色现象，透明产品不浑浊；40℃±1℃的保温箱中放置24h，取出恢复至室温时观察，无异味、无分层和无变色现象，透明产品不浑浊。

注：稳定性是指样品通过测试后，外观前后无明显变化。

3.3.理化性能及微生物指标

洗手液的理化性能及微生物指标应符合表1、表2规定。

表1  洗手液的理化及卫生指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 总活性物含量/（%） ≥ | 9.0 |
| PH值（25℃，1:10水溶液） | 4.0～10.0 |
| 甲醇含量/(mg/kg) ≤ | 2000 |
| 甲醛含量/(mg/kg) ≤ | 500 |
| 坤含量（以As计）/(mg/kg) ≤ | 10 |
| 重金属含量（以Pb计）/(mg/kg) ≤ | 40 |
| 汞含量（以Hg计）/(mg/kg) ≤ | 1 |

表2  洗手液的微生物指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 杀菌率a （1:1溶液，2min）/(%) ≥ | - |
| 抑菌率a（1:1溶液，2min）/(%) ≥ | 50 |
| 菌落总数/(cfu/g) ≤ | 200 |
| 粪大肠菌群 | 不得检出 |
| a 指金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）和大肠杆菌（8099或ATCC 25922）的抗菌率或抑菌率；如产品标明对真菌的作用，还需包括白色念珠菌（ATCC 10231）。标识为抑菌产品时，杀菌率应≥50%。 |  |

3.4 洗手液产品的抑菌稳定性要符合产品保质期要求。

3.5 定量包装要求

洗手液每批产品的销售包装净含量应符合国家质量监督检验检疫总局第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。

4. 标志、包装

4.1标志

4.1.1 产品销售包装标志应符合国家有关规定，一般应有下列标志：

a) 产品名称、商标、执行标准号、符合国家相关规定要求的有效证标记或编号；

b）生产日期和保质期或产品批号和限期使用日期；

c）销售包装净含量及装箱件数；

d）货箱毛重、箱体尺寸；

e）必要的安全储运图案或标记；

f）生产者的名称、地址和邮政编码。

3.1.2 包装物上的标志（图案或文字）应端正牢固、清晰美观、易于识别。如印有条形码，应符合国家的有关规定。

4.2包装

4.2.1 销售包装的要求

用塑料瓶或软塑料包装的产品，瓶盖必须拧紧，封口应牢固，不得有漏液沾污包装的外表面。用其他包装的产品，应符合产品本身要求，以保证产品质量和使用性能为原则。

4.2.2 大包装的要求

产品大包装材料以不损坏销售包装为原则。销售包装产品在大包装箱中应排列整齐，不得有缺数现象，封堵应严实可靠。

每一大包装箱或产品销售包装容器上应附有产品质量合格证明。

4.2.3 保质期

在GB 19877的本部分规定的运输和贮存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品的保质期自生产之日起为一年以上。

5.提供证件：生产企业许可证/经营许可证（复印件）、营业执照（复印件）、产品合格证、卫生安全评价报告、销售人员授权书及其身份证明和销售凭证，复印件需加盖供货单位印章。

6.提供近三年安徽省三甲医院至少3家业绩证明。