附件一：

采购清单

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 办公桌 | 1000*600*750 | 1.基材：采用“兔宝宝””千年舟“”平安树“品牌E1级多层芯免漆板，含水率≤6.7%，胶合强度（MPa）≥Xmin：0.80，Xmax：1.60，合格试件与有效试件总数之比100%，表面胶合强度（MPa）≥1.30，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均需≥5级，甲醛释放量≤0.011（mg/m³），检测依据符合GB/T34722-2017。 2.封边：采用加厚进口胶边，四周均封边且采用CNC封边技术，选用优质白乳胶，符合GB18583-2008标准，优质绿色环保产品，可迁移元素（mg/kg）钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑检测结果均未检出，甲醛释放量≤0.1（mg/L）。 3.所有板材均经过防虫、防腐化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，具有防火、防酸、防碱等特点。 4、胶水：选用优质品牌木器专用胶水，游离甲醛≤0.1g/kg，苯及甲苯+二甲苯g/kg均为未检出，总发挥有机化合物≤80。 5.五金：选用“格耐诗”“海福乐”“BMB”品牌优质五金配件，优质品牌连接件。 6.采用优质金属钢架，检测依据符合GB/T708-2019，塑粉金属喷漆（塑）涂层附着力：≤1级；可迁移元素限量（mg/kg）钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑检测结果均未检出，检测依据符合GB/T3325-2017/GB6675.4-2014。静电喷涂工艺，配优质防滑脚垫. *其他要求：投标人必须为家具生产厂家，投标人需具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、中国环境标志产品认证证书、ISO14025环境标志国际标准证书（适用范围：实木家具；人造板家具、中国环保产品认证证书、国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011 五星认证证书、绿色供应链证书、家具中有害物质限量认证。 |
| 办公椅 | 常规 | 1、椅架采用优质实木，经榫头连接而成，结构牢固。所有木材需经干燥、防腐、防虫处理。 2、底漆、面漆采用“大宝””嘉宝莉“”易涂宝“品牌木器专用水性底漆挥发性有机化合物含量≤52（g/L），苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）、乙二醇及其酯类含量、可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均为未检出；游离甲醛含量≤16mg/kg。检测依据符合GB24410-2009，水性面漆挥发性有机化合物含量≤66（g/L），苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）、乙二醇及其酯类含量、可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均为未检出；游离甲醛含量≤23mg/kg。检测依据符合GB24410-2009。采用“五底三面”工艺，表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 *其他要求： 投标时根据技术参数要求，提供投标人送检或抽检的2020年以来省级或省级以上，国家认可的第三方检测机构出具的检测(验)报告： 1.胶水（检测项至少需包含游离甲醛≤0.1g/kg；总挥发性有机化合物≤80；甲苯+二甲苯未检出）。 2.封边条（可迁移元素（mg/kg）钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑检测结果均未检出，甲醛释放量≤0.1（mg/L））。 3.多层芯免漆板：含水率≤6.7%，表面胶合强度（MPa）≥1.30,甲醛释放量≤0.011（mg/m³）。 4.水性底漆：挥发性有机化合物含量≤52（g/L），苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）、乙二醇及其酯类含量、可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均为未检出；游离甲醛含量≤16mg/kg。 5.水性面漆：挥发性有机化合物含量≤66（g/L），苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）、乙二醇及其酯类含量、可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞均为未检出；游离甲醛含量≤23mg/kg。 6.办公椅（检测项目需包含含水率≤10.8%；底脚平稳性≤0.4mm；甲醛释放量≤0.12mg/L）。 7.办公桌（检测项目需包含平整度面板≤0.04mm、底角平稳性≤0.2mm、甲醛释放量≤0.4mg/L） |

参考样式：