附件一：

采购清单

| 名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 三人位 儿科输液椅 | 2100*650*780（扶手宽度为100mm) | 1、扶手、脚：采用1.0MMT冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理；每个座椅含中间扶手及扶手皮垫，并配有可伸缩输液杆。 2、座板：采用1.5MM厚的进口冷扎钢板，除锈处理之后静电喷粉。 3、底部横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度2.5mm，除油除锈后静电喷粉处理喷涂空调户外漆粉，长期不脱落。 4、椅垫采用新型聚氨酯共聚和物PU垫，耐臭氧、耐老化、耐霉菌、耐低温、耐曲折，耐磨、防水、无毒。 5、所有钢材表面经防腐蚀、防锈处理。椅脚采用带螺杆调节脚，可调节座椅的整体的水平稳定性，增大与地面的摩擦，有效防止噪音。 |

参考样式：