无创呼吸机技术参数

一、通气模式

CPAP、S、S/T、T、PC、AVAPS（平均容量保证压力支持）功能

二、设置

1、目标潮气量：200ml到1500ml

2、报警：呼出潮气量低（可禁用）

3、IPAP：4 cmH2O到30 cmH2O

4、EPAP：4 cmH2O到25 cmH2O

5、CPAP：4 cmH2O到20 cmH2O

6、呼吸频率：0 BPM到30 BPM（PC and S/T）4到30 BPM (T)

7、吸气时间：0.5sec到3.0sec

8、压力上升时间：100ms到600ms（1到6）

9、PAMP压力延迟：0min to 45min

10、压力范围：4 -30 cmH2O

三、触发与切换

触发：Auto-Trak算法程序下的自动触发：1、图形信号 2、 病人累计吸气量大于6ml

切换：Auto-Trak算法程序下的自动切换：1、 同步吸气阈值（SET） 2、 图形信号

3、最大吸气时间3.0sec  4、 气流反转切换

四、零配件

一体式湿化器5档加热

五、供电要求

交流电压：100V到240V,50/60HZ

六、原装进口