输尿管镜技术参数

*1、6°输尿管镜一根，长43cm，末端直径：6.5Fr，镜体外径：由7Fr-9.9Fr逐渐增粗；

2、器械通道：4.8Fr，可进4Fr器械；

3、冲洗通道与器械通道呈直角，互不干扰；

4、双重密封系统，器械通道处带有密封阀门，在器械更换时可自动开合；

*5、设有精确的流量开关，防止流量过大时结石碎片被冲入肾盂；

*6、器械通道位于镜中央，保证碎石时可直接指向结石中央，无需转动镜；

*7、兼容手术室现有的storz全高清摄像系统专用模式。