中央监护系统技术参数

一、设备名称及数量

1拖4中央监护系统   1套

二、基本要求：

1.机器系统能够满足感染科病人监护需要；

2.产品中标后，供货方必须提供产品的中文使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等；

3.提供设备正常运转须配备的耗材清单及其报价；

4.所投中央监护系统中同型号床旁监护仪的数量≥4台的用户要求：安徽省内三甲医院用户≥5家或华东地区三甲医院用户≥15家，提供合同复印件加盖公司公章。

三、技术参数

1、彩色中央监护系统主机1套,采用联想或惠普、戴尔等品牌服务器：

  - CPU：     四核或以上处理器

  - 硬盘：     ≥500G

  - 光驱：    带有刻录功能

  - 内存：     ≥4G

  - 独立显卡

2、≥21″液晶显示器1台。

3、激光打印机1台。

4、中央站有双向通讯功能，通过中央监护系统可直接设置床边监护仪。

5、床旁监护仪4台

  - ≥10.1″液晶大屏幕真彩显示，便携式造型；

  - 具有联网功能

  - 可显示48小时所有测量参数的趋势图

  - 内置充电电池，交直流供电，不间断监护，交流断电后，电池使用≥1小时

  - 可以监测心电、脉搏、无创血压、血氧、呼吸等，具ST段分析、心律失常分析，

  - 适合于成人、儿童、新生儿监测，

  - 整机无风扇设计，内部没有任何风扇，降低环境噪音干扰。

  - 具备3/5导联自动识别功能，更换3导或5导导联线时，不需重新设置